Izglītības programma 33 483 01 1, Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Profesionālā kvalifikācija  Datorsistēmu tehniķis

## Modulis ,, Datortehnikas drošība”

Praktiskais darbs Nr. 3

Tēma: Datortehnikas parametru novērtēšana

Sasniedzamais rezultāts:
Izglītojamais spēj identificēt, iegūt un analizēt sava datora tehniskos parametrus, novērtēt to veiktspēju un atbilstību lietotāja vajadzībām, izmantojot gan sistēmas, gan specializētus diagnostikas rīkus.

Uzdevums

Izmantojot dažādus sistēmas un diagnostikas rīkus, noskaidro sava datora galvenos tehniskos parametrus un novērtē to atbilstību izvēlētajam lietošanas mērķim (piemēram, biroja darbs, mācības, grafikas apstrāde, programmēšana, spēles u.c.).

Uzdevuma izpildes apraksts

1. Datora sistēmas informācija (10 p.)

- Atver System Information (msinfo32 Windows vidē vai lshw -short / neofetch Linux vidē).

- Nosaki un pieraksti:

  - Datora ražotāju un modeli;

  - Operētājsistēmas nosaukumu un versiju;

  - Sistēmas tipu (32-bit / 64-bit);

  - Procesora tipu un instalētās atmiņas apjomu.

- Pievieno ekrānuzņēmumu ar pamatinformāciju.

2. Centrālais procesors (CPU) (15 p.)

- Izmanto Task Manager → Performance → CPU (Windows) vai komandu lscpu (Linux).

- Nosaki un pieraksti:

  - Ražotāju, modeli un arhitektūru;

  - Kodolu un pavedienu (threads) skaitu;

  - Taktsfrekvenci (GHz);

  - Kešatmiņas apjomu (L1, L2, L3, ja pieejams).

- Pievieno ekrānuzņēmumu vai komandas rezultātu.

Papildu (optimālais līmenis):
Veic nelielu procesora testu (piem., Cinebench R23 vai Geekbench). Pievieno rezultāta attēlu un īsu komentāru par sniegumu.

3. Operatīvā atmiņa (RAM) (15 p.)

- Izmanto Task Manager → Performance → Memory (Windows) vai free -h, dmidecode -t memory (Linux).

- Pieraksti:

  - Kopējo RAM apjomu (GB);

  - Atmiņas tipu (DDR3, DDR4, DDR5);

  - Taktsfrekvenci (MHz);

  - Aizņemto un brīvo atmiņu.

- Pievieno ekrānuzņēmumu.

Papildu uzdevums:
Noskaidro, cik RAM sloti ir aizņemti un cik ir brīvi (piem., CPU-Z → Memory → SPD sadaļa).

4. Datu glabāšanas ierīces (Diski) (15 p.)

- Izmanto Disk Management (Windows) vai komandu lsblk, df -h, smartctl (Linux).

- Nosaki un pieraksti:

  - Diska tipu (HDD, SSD, NVMe);

  - Kapacitāti (GB/TB);

  - Diska ražotāju un modeli.

- Pārbaudi diska ātrumu ar CrystalDiskMark (Windows) vai hdparm -t (Linux).

- Pievieno ekrānuzņēmumu ar rezultātiem.

Komentārs:
Salīdzini mērījumus ar ražotāja norādēm vai ar tipiskiem HDD/SSD ātrumiem (piem., HDD – līdz 150 MB/s, SSD – līdz 550 MB/s).

5. Videokarte (GPU) (15 p.)

- Izmanto Device Manager → Display Adapters (Windows) vai komandas lspci | grep VGA un glxinfo | grep "OpenGL renderer" (Linux).

- Pieraksti:

  - Ražotāju un modeli;

  - VRAM apjomu (MB/GB);

  - Atbalstītos grafikas standartus (piem., DirectX, OpenGL, Vulkan).

- Pievieno ekrānuzņēmumu.

Papildu uzdevums:
Veic grafiskās veiktspējas testu (piem., FurMark vai Unigine Heaven) un pievieno īsu rezultātu aprakstu.

6. Mātesplate un pieslēgvietas (10 p.)

- Izmanto CPU-Z → Mainboard (Windows) vai dmidecode -t baseboard (Linux).

- Pieraksti:

  - Mātesplates ražotāju un modeli;

  - BIOS versiju;

  - Atbalstīto procesoru un RAM tipu;

  - Brīvās paplašināšanas ligzdas (PCIe, M.2, RAM sloti u.c.).

- Pievieno ekrānuzņēmumu.

7. Kopsavilkuma tabula un novērtējums (20 p.)

Izveido tabulu ar iegūtajiem datiem:

| Komponente | Ražotājs / Modelis | Galvenie parametri | Novērtējums (atbilstība vajadzībām) |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core i5-10400 | 6 cores / 12 threads, 2.9 GHz | Piemērots biroja un studiju darbam |
| RAM | 16 GB DDR4 3200 MHz | 2x8 GB | Laba daudzuzdevumu apstrāde |
| Disks | 512 GB SSD | 520/490 MB/s | Ātra OS un datu ielāde |
| GPU | NVIDIA GTX 1650 | 4 GB GDDR5 | Piemērots multimedijai, vidēja līmeņa spēlēm |
| Mātesplate | ASUS PRIME B560M-A | DDR4, PCIe x16 | Paplašināma, atbalsta jaudīgākus CPU |

Pēc tabulas:

- Apraksti kopējo datora novērtējumu (piemēram, “Dators ir piemērots mācībām un biroja darbam, taču ierobežots 3D modelēšanā un spēlēs.”)

- Norādi vismaz 3 ieteikumus uzlabojumiem (piem., RAM palielināšana, GPU maiņa, SSD pievienošana).

Nepieciešamie materiāli un iekārtas

- Dators ar Windows vai Linux OS

- Internetpiekļuve

- Programmas: CPU-Z, HWMonitor, CrystalDiskMark, Cinebench, Speccy (vai Linux analogi)

- Dokumentēšanai: Word vai LibreOffice Writer

Vērtēšana

| Uzdevuma daļa | Punkti |
| --- | --- |
| Sistēmas pamatinformācija | 10 |
| CPU analīze | 15 |
| RAM analīze | 15 |
| Datu glabāšanas ierīces | 15 |
| Videokarte | 15 |
| Mātesplate | 10 |
| Kopsavilkuma tabula un novērtējums | 20 |
| Kopā | 100 |

Darba noformēšana un iesniegšana

- Sagatavo dokumentu ar nosaukumu:
“Datortehnikas_parametru_novertesana_Vards_Uzvards.docx”

- Iekļauj:

  - tabulas, ekrānuzņēmumus, grafikus;

  - īsus komentārus un secinājumus;

  - novērtējumu par datora atbilstību lietotāja vajadzībām.

- Iesniedz darbu Moodle vidē vai norādītajā vietā.