Izglītības programma 33 483 01 1, Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Profesionālā kvalifikācija  Datorsistēmu tehniķis

## Modulis ,, Datortehnikas drošība”

## Praktiskais darbs Nr. 4

### Tēma: Programmatūras rīku diagnostika (100 p.)

Mērķis: identificēt un analizēt defektu simptomus, izmantojot OS un diagnostikas programmatūru; izpildīt sistemātisku traucējummeklēšanu un noformēt pilnu atskaiti.

Sasniedzamie rezultāti

- Spēj savākt un interpretēt žurnālus un metriku ar OS rīkiem.

- Spēj izolēt problēmu, testējot komponentes ar programmatūras slodzi.

- Spēj dokumentēt atradnes un ieteikt profilaksi, neiejaucoties aparatūrā.

Drošība un robežas

- Netiek mainīti BIOS/UEFI iestatījumi, netiek izjaukta iekārta.

- Slodzes testus veikt ar uzraudzību; pārtraukt, ja temperatūras pārsniedz ražotāja ieteikumus.

- Windows uzdevumi

- Žurnāli: Event Viewer → System/Application, atlasīt pēdējo 7 dienu kritiskos/ kļūdu notikumus; eksportēt sarakstu.

- Sistēma: msinfo32 un PowerShell skripts (Get-ComputerInfo; Get-PhysicalMemory; Get-Disk) – izveidot kopsavilkumu.

- CPU/RAM: Task Manager → Performance un Resource Monitor – fiksēt pīķus tipiska darba laikā; aprakstīt “pudeles kaklu”.

- Diski: CrystalDiskInfo – SMART ekranuzņēmums; WinSAT vai winsat disk − iegūt caurlaidspējas rādītāju.

- SSD/HDD: Windows Performance Monitor (perfmon) – pievienot PhysicalDisk\Avg. Disk Queue Length; 15 min sesijas logs.

- GPU: GPU-Z vai Task Manager → GPU – fiksēt VRAM izmantojumu un slodzi video atskaņošanas/enkodēšanas laikā.

- Tīkls: ping −n 100 gateway un 8.8.8.8; tracert; iperf3 uz lokālu serveri – aprēķināt vidējo RTT, jitter un zudumu.

- Programmatūra: msconfig vai System Configuration – clean boot simulācija; salīdzināt starta procesu ietekmi.

- Analīze un klasifikācija

- Aparatūra vs programmatūra: pamato ar pazīmēm (pirms OS vs tikai OS, safe mode/clean boot ietekme, live USB tests).

- Lēmumu koks: piemeklē atbilstošu scenāriju (BSOD/SMART kļūdas/throttling/jitter) un apraksti, kuru zaru veici.

- Dokumentēšana (iesniedzamais)

- Atskaites struktūra: Ievads; Metodika; Novērojumi un mērījumi (tabulas + ekrānuzņēmumi); Analīze un klasifikācija; Risinājums; Profilakse.

- Tabulas:

  - Žurnāli: datums/laiks, avots, Event ID/kods, īss apraksts, ietekme.

  - Veiktspēja: CPU/GPU/RAM/Disks/Tīkls – avg/min/max; komentāri par anomālijām.

- Ekrānuzņēmumi: katram rīkam vismaz 1 kvalitatīvs attēls ar iezīmētiem rādītājiem.

- Vērtēšana (100 p.)

- Datu pilnīgums un kvalitāte (30 p.)

- Diagnostikas loģika un klasifikācija (20 p.)

- Risinājuma pamatotība un validācija (20 p.)

- Dokumentēšana un noformējums (20 p.)

- Profilakses ieteikumi (10 p.)

- Bonus (līdz +10 p.)

- Automatizācija: PowerShell/Bash skripts, kas savāc sistēmas kopsavilkumu un žurnālus vienā zip.

- Vizualizācija: RTT un jitter grafiks no ping/iperf datiem ar īsu interpretāciju.